ENNEN LASKIMEN VAIHTOA ON KORJAUSKERROIN MERKITTÄVÄ MUISTIIN.

Korjauskerroin nollautuu mikäli paristo tyhjenee totaalisesti tai paristo irrotetaan liittimistään. (Edellinen ei koske uusia laskimia, joissa paristo voidaan vaihtaa irrottamatta laskinta rungosta).

Vaihtolaskimessa on ohjelmoitu korjauskertoimeksi 1.0000. Mittarin korjauskerroin on merkitty tussilla mittarin runkoon (laskimen alla). Runkoon merkitty korjauskerroin on ohjelmoitava uuteen vaihtolaskimeen. Mikäli vanhassa laskimen paristossa on virtaa vielä jäljellä, kannattaa korjauskertoimena käyttää kuitenkin vanhassa laskimessa näkyvää kerrointa, korjauskerrointa on nimittäin saatettu muuttaa esim. vakauksen yhteydessä. Laskimen korjauskerroin saadaan näkyviin painamalla yhtaikaa sekä TOTAL- että RESET-näppäintä (ensin TOTAL-näppäin, sitten RESET-näppäin).

Korjauskerroin ohjelmoidaan seuraavasti:

- Paina takakannessa olevaa ohjelmointinäppäintä niin kauan kunnes näyttöön ilmestyy korjauskertoimen nykyarvo ja samalla mittayksikkö alkaa vilkkua. Vilkkuva symboli on sillä hetkellä muutettavissa. Muuttaminen tapahtuu RESET-näppäintä painamalla. Haluttu mittayksikkö tallennetaan painamalla TOTAL-näppäintä, jolloin korjauskertoimen pilkku alkaa vilkkua.

- (Seuraava kohta koskee vain vihreätauluisia näyttöjä, ei punaisia). 
TOTAL-näppäintä painamalla siirrytään muuttamaan virtaussuuntaa, esim. kun käytetään mittaria ilman varusteita linjamittarina. Nuolen vilkkuessa suuntaa muutetaan painamalla RESET-näppäintä. Nuolen tulee osoittaa oikealle, kun mittari on normaalissa käytössä (virtaus alhaalta ylös) ja vasemmalle kun virtaussuunta on toisinpäin.

- Toistamiseen TOTAL-näppäintä painettaessa korjauskertoimen ensimmäinen numero alkaa vilkkua. Haluttu numero valitaan RESET-näppäintä painamalla. Seuraavaan numeroon siirrytään painamalla jälleen TOTAL-näppäintä. Sama toimenpide toistetaan niin kauan kunnes mittayksikkö alkaa taas vilkkua.

- Seuraavaksi painetaan ohjelmointinäppäintä (takakannessa) niin kauan kunnes näyttö alkaa vilkkua ja lopulta sammuu kokonaan. Ohjelmointi on nyt suoritettu. Painamalla RESET-näppäintä palataan normaaliin näyttöön.

Korjauskertoimen laskeminen:

Esim.

Olemassa oleva korjauskerroin: 1,0123.

Jos viiden (5) litran vetoinen astia lasketaan täyteen ja mittari näyttää 4,255 l saadaan virhekertoimeksi: 5 jaettuna 4,255 eli 1,175.

Näin ollen uudeksi korjauskertoimeksi tulee olemassa oleva korjauskerroin kertaa edellä laskettu virhekerroin:

1,0123 × 1,175 = 1,2021 eli uudeksi korjauskertoimeksi ohjelmoidaan 1,2021

(Vanhoissa jäähdytys- ja TLPN-mittareissa oli korjauskertoimena n. 3,5. Kun näihin mittareihin vaihdetaan uusi laskin, korjauskertoimeksi tulee ohjelmoida 1,000, eli ei mittarin pohjassa näkyvää korjauskerrointa)